1. Cálculos de la Tabla del Frecuencímetro

Prueba a 100 Hz (del archivo VCD a 100 Hz):

- Flanco de subida 1: tsubida1=10 063 856 ns=10 063.856 μs

- Flanco de bajada: tbajada=15 063 856 ns=15 063.856 μs

- Flanco de subida 2: tsubida2=20 063 872 ns=20 063.872 μs

T=tsubida2-tsubida1=20 063.872-10 063.856=10 000.016 μs≈10 000 μs

talto=tbajada-tsubida1=15 063.856-10 063.856=5 000.000 μs

fmedida=106T=1 000 00010 000=100.00 Hz

Duty=taltoT×100%=5 00010 000×100%=50.0%

err. rel.=|100.00-100|100×100%=0.0%

err. duty=|50.0%-50.0%|=0.0%

Prueba a 1 kHz (del archivo VCD a 1 kHz):

- Flanco de subida 1: tsubida1=1 061 304 ns=1 061.304 μs

- Flanco de bajada: tbajada=1 561 304 ns=1 561.304 μs

- Flanco de subida 2: tsubida2=2 061 320 ns=2 061.320 μs

T=tsubida2-tsubida1=2 061.320-1 061.304=1 000.016 μs≈1 000 μs

talto=tbajada-tsubida1=1 561.304-1 061.304=500.000 μs

fmedida=106T=1 000 0001 000=1 000.00 Hz

Duty=5001 000×100%=50.0%

err. rel.=|1 000-1 000|1 000×100%=0.0%

err. duty=|50.0%-50.0%|=0.0%

Prueba a 10 kHz (del archivo VCD a 10 kHz):

- Flanco de subida 1: tsubida1=161 288 ns=161.288 μs

- Flanco de bajada: tbajada=211 288 ns=211.288 μs

- Flanco de subida 2: tsubida2=261 304 ns=261.304 μs

T=tsubida2-tsubida1=261.304-161.288=100.016 μs≈100 μs

talto=tbajada-tsubida1=211.288-161.288=50.000 μs

fmedida=106T=1 000 000100=10 000.00 Hz

Duty=50100×100%=50.0%

err. rel.=0.0%

err. duty=0.0%

Tabla 1: Frecuencímetro

| f referencia | f medida (μs) | err. rel. | duty medido | err. duty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 Hz | 100.00 Hz | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1 kHz | 1000.00 Hz | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 10 kHz | 10000.00 Hz | 0.0% | 50.0% | 0.0% |

2. Cálculos de la Tabla de Antirrebote por Timer

Del archivo VCD del botón y LED:

- Duración del rebote:

  - Primer flanco de bajada detectado: tinicio=2 797 646 680 ns

  - Último flanco de oscilación antes de quedar en 0 V estable: tfin=2 800 136 616 ns

Δtrebote=2 800 136 616-2 797 646 680=2 489 936 ns≈2.49 ms

- Ventana elegida:

  - Configurada en el código (VENTANA_MS): 20 ms

  - Verificación en la traza: el LED conmuta a 2 817 648 768 ns, exactamente 20.002 ms después del primer flanco (2 817.65 ms-2 797.65 ms≈20.00 ms).

- Tiempo de servicio de la ISR:

  - Tomado de los pulsos del pin de traza D1 en el archivo de 10 kHz:

  - Traza en alto: 163 000 ns

  - Traza en bajo: 163 120 ns

ΔtISR=163 120-163 000=120 ns≈0.12 μs

(En otros flancos dura 328 ns≈0.33 μs. Puedes reportar 0.12-0.33 μs).

Tabla 2: Antirrebote por timer

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Duración del rebote medida | 2.49 ms |
| VENTANA_MS elegida | 20 ms |
| Tiempo de servicio de la ISR de botón | 0.33 μs |

Respuestas a las Preguntas de la Práctica

- ¿El error medido cae dentro de la cota derivada de las fuentes identificadas?

Sí. En el simulador, el conteo de tiempo del temporizador es ideal y determinista, por lo que las diferencias observadas son menores a 1 μs (la resolución mínima del tick del hardware), resultando en un error relativo del 0.0%.

- Justificación de VENTANA_MS:

El rebote físico simulado dura aproximadamente 2.49 ms. La ventana elegida de 20 ms es mayor a dicha duración, garantizando que cuando la alarma vence y se ejecuta la relectura del pin, todos los rebotes mecánicos ya han cesado por completo.